Приложение № 2

к части 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТА АУКЦИОНА»

Технические характеристики рекламных конструкций

Требования к техническим характеристикам рекламных конструкций установлены  в соответствии с Решением совета народных депутатов Таловского муниципального района Воронежской области от 19.12.2013 № 35 «Об осуществлении деятельности в сфере размещения рекламных конструкций на территории Таловского муниципального района».

Конструктивные элементы жесткости и крепления (торцевые поверхности рекламных конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.), а также неиспользуемые в целях размещения рекламы, социальной рекламы плоскости должны быть закрыты декоративными элементами.

Цвет опор и облицовки конструкций большого форматов – серый или синий.

Фундаменты щитовых установок не должны выступать над уровнем плоскости места установки. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно,  допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004).

Щитовые установки 6х3 м, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Подлежащие к установке рекламные щитовые установки 6х3 м должны соответствовать техническим требованиям, указанным ниже.

Щит 3х6 м.

Отдельно стоящие на земле объекты рекламы и информации, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

| Владелец рекламной конструкции, номер телефона Номер рекламной конструкции по реестру |  |
| --- | --- |
| Опорная стойка | Стальной металлический швеллер |
| Фундамент | Заглубляемый |
| Облицовка | Пластик или композитный материал |
| Освещение | Внутренний или внешний подсвет |
| Ширина | 6200мм |
| Высота | от 7000 до 11000 мм |
| Высота опорной стойки | от 4000 до 8000 мм |
| Размер рекламного изображения | 3000х6000 мм |